Nguyễn Đình Dương – 20225966

Assignment 1:

.global init .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # Thanh ghi cấu hình vào/ra các chân GPIO .eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008 # Thanh ghi thiết lập chân GPIO init: # Thiết lập GPIO2 là Output li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0x04 # Mặt nạ cho GPIO2 (bit 2) sw a2, 0(a1) # Thiết lập GPIO3 là Output li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0x08 # Mặt nạ cho GPIO3 (bit 3) sw a2, 0(a1) # Thiết lập GPIO4 là Output li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0x10 # Mặt nạ cho GPIO4 (bit 4) sw a2, 0(a1) # Bật LED trên GPIO2 li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x04 # Mặt nạ cho GPIO2 sw a2, 0(a1) # Bật LED trên GPIO3 li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x08 # Mặt nạ cho GPIO3 sw a2, 0(a1) # Bật LED trên GPIO4 li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x10 # Mặt nạ cho GPIO4 sw a2, 0(a1)

Lưu ý: Tùy với mỗi chân thì sẽ chỉ lưu và chạy GPIO_ENABLE_REG và GPIO_OUT_W1TS_REG của chân đó.

Output:

| GPI02 |  |
| --- | --- |
| GPI03 |  |
| GPI04 |  |

Assignment 2

Code GPI02

.global init .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # Thanh ghi cấu hình vào/ra các chân GPIO .eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008 # Thanh ghi thiết lập chân GPIO .eqv GPIO_OUT_W1TC_REG, 0x6000400C # Thanh ghi xóa chân GPIO .text init: # Thiết lập GPIO2 là Output li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0x04 # Mặt nạ cho GPIO2 (bit 2) sw a2, 0(a1) main_loop: # Bật LED trên GPIO2 li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x04 # Mặt nạ cho GPIO2 sw a2, 0(a1) # Gọi hàm delay call delay_asm # Tắt LED trên GPIO2 li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG li a2, 0x04 # Mặt nạ cho GPIO2 sw a2, 0(a1) # Gọi hàm delay call delay_asm # Quay lại vòng lặp chính j main_loop # Hàm delay: chờ một khoảng thời gian delay_asm: li a3, 0 # Giá trị biến đếm li a4, 10000000 # Thời gian chờ (số lần đếm) loop_delay_gpio2: addi a3, a3, 1 blt a3, a4, loop_delay_gpio2 ret

Code GPI03

.global init .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # Thanh ghi cấu hình vào/ra các chân GPIO .eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008 # Thanh ghi thiết lập chân GPIO .eqv GPIO_OUT_W1TC_REG, 0x6000400C # Thanh ghi xóa chân GPIO .text init: # Thiết lập GPIO3 là Output li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0x08 # Mặt nạ cho GPIO3 (bit 3) sw a2, 0(a1) main_loop: # Bật LED trên GPIO3 li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x08 # Mặt nạ cho GPIO3 sw a2, 0(a1) # Gọi hàm delay call delay_asm # Tắt LED trên GPIO3 li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG li a2, 0x08 # Mặt nạ cho GPIO3 sw a2, 0(a1) # Gọi hàm delay call delay_asm # Quay lại vòng lặp chính j main_loop # Hàm delay: chờ một khoảng thời gian delay_asm: li a3, 0 # Giá trị biến đếm li a4, 5000000 # Thời gian chờ (số lần đếm) loop_delay_gpio3: addi a3, a3, 1 blt a3, a4, loop_delay_gpio3 ret

Code GPIO4

.global init .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # Thanh ghi cấu hình vào/ra các chân GPIO .eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008 # Thanh ghi thiết lập chân GPIO .eqv GPIO_OUT_W1TC_REG, 0x6000400C # Thanh ghi xóa chân GPIO .text init: # Thiết lập GPIO4 là Output li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0x10 # Mặt nạ cho GPIO4 (bit 4) sw a2, 0(a1) main_loop: # Bật LED trên GPIO4 li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x10 # Mặt nạ cho GPIO4 sw a2, 0(a1) # Gọi hàm delay call delay_asm # Tắt LED trên GPIO4 li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG li a2, 0x10 # Mặt nạ cho GPIO4 sw a2, 0(a1) # Gọi hàm delay call delay_asm # Quay lại vòng lặp chính j main_loop # Hàm delay: chờ một khoảng thời gian delay_asm: li a3, 0 # Giá trị biến đếm li a4, 5000000 # Thời gian chờ (số lần đếm) loop_delay_gpio4: addi a3, a3, 1 blt a3, a4, loop_delay_gpio4 ret

Assignment 3:

Code:

.global init # GPIO Register Definitions .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # GPIO output enable register .eqv GPIO_OUT_REG, 0x60004004 # GPIO output register .eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60009014 # GPIO4 function configuration .eqv IO_MUX_GPIO5_REG, 0x60009018 # GPIO5 function configuration .eqv IO_MUX_GPIO6_REG, 0x6000901C # GPIO6 function configuration .eqv IO_MUX_GPIO7_REG, 0x60009020 # GPIO7 function configuration # 7-segment display patterns for digits 0-9 (Common Anode - active low) # Segment mapping: GPIO0-6 -> segments a-g .data digits: .word 0xC0 # 0: 1100 0000 - segments a,b,c,d,e,f on (0 = on) .word 0xF9 # 1: 1111 1001 - segments b,c on .word 0xA4 # 2: 1010 0100 - segments a,b,d,e,g on .word 0xB0 # 3: 1011 0000 - segments a,b,c,d,g on .word 0x99 # 4: 1001 1001 - segments b,c,f,g on .word 0x92 # 5: 1001 0010 - segments a,c,d,f,g on .word 0x82 # 6: 1000 0010 - segments a,c,d,e,f,g on .word 0xF8 # 7: 1111 1000 - segments a,b,c on .word 0x80 # 8: 1000 0000 - all segments on .word 0x90 # 9: 1001 0000 - segments a,b,c,f,g on .text init: # Configure GPIO0-7 as outputs li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0xFF # Enable GPIO0-7 as outputs sw a2, 0(a1) # Configure GPIO4-7 function as GPIO li a2, 0x1000 # Set GPIO function li a1, IO_MUX_GPIO4_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO5_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO6_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO7_REG sw a2, 0(a1) display_loop: la a3, digits # Load address of digit patterns li a4, 0 # Counter for digits 0-9 next_digit: # Load and display the current digit pattern lw a2, 0(a3) # Load pattern for current digit li a1, GPIO_OUT_REG sw a2, 0(a1) # Output pattern to GPIO # Delay call delay # Move to next digit addi a3, a3, 4 # Next pattern address addi a4, a4, 1 # Increment counter li t0, 10 blt a4, t0, next_digit # If counter < 10, continue j display_loop # Repeat from 0 # Delay subroutine delay: li t0, 0 # Counter li t1, 10000000 # Delay duration delay_loop: addi t0, t0, 1 blt t0, t1, delay_loop ret

Output:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

Assignment 4

.global init # Định nghĩa các thanh ghi quan trọng .eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008 # Thanh ghi thiết lập (SET register) .eqv GPIO_OUT_W1TC_REG, 0x6000400C # Thanh ghi xóa (CLEAR register) .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # Thanh ghi cho phép xuất tín hiệu .eqv GPIO_IN_REG, 0x6000403C # Thanh ghi đọc trạng thái GPIO .eqv IO_MUX_GPIO0_REG, 0x60009004 # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO0 .eqv IO_MUX_GPIO2_REG, 0x60009008 # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO2 .eqv IO_MUX_GPIO3_REG, 0x6000900C # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO3 .eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60009010 # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO4 # Hàm khởi tạo init: # Thiết lập GPIO1 là chân xuất tín hiệu (OUTPUT) li a1, GPIO_ENABLE_REG # Nạp địa chỉ thanh ghi GPIO_ENABLE_REG vào a1 li a2, 0x02 # Giá trị 0x02 tương ứng với việc kích hoạt GPIO1 sw a2, 0(a1) # Ghi giá trị 0x02 vào thanh ghi GPIO_ENABLE_REG # Thiết lập GPIO0 là chân nhận tín hiệu (INPUT) li a1, IO_MUX_GPIO0_REG # Nạp địa chỉ thanh ghi IO_MUX_GPIO0_REG vào a1 lw a2, 0(a1) # Đọc giá trị hiện tại của thanh ghi IO_MUX_GPIO0_REG ori a2, a2, 0x200 # Thiết lập bit IO_MUX_GPIO0_FUN_IE để cho phép nhận tín hiệu sw a2, 0(a1) # Ghi lại giá trị mới vào IO_MUX_GPIO0_REG # Thiết lập GPIO2 là chân nhận tín hiệu (INPUT) #li a1, IO_MUX_GPIO2_REG # Nạp địa chỉ thanh ghi IO_MUX_GPIO2_REG vào a1 #lw a2, 0(a1) # Đọc giá trị hiện tại của thanh ghi IO_MUX_GPIO2_REG #ori a2, a2, 0x200 # Thiết lập bit IO_MUX_GPIO2_FUN_IE để cho phép nhận tín hiệu #sw a2, 0(a1) # Ghi lại giá trị mới vào IO_MUX_GPIO2_REG # Thiết lập GPIO3 là chân nhận tín hiệu (INPUT) #li a1, IO_MUX_GPIO3_REG # Nạp địa chỉ thanh ghi IO_MUX_GPIO3_REG vào a1 #lw a2, 0(a1) # Đọc giá trị hiện tại của thanh ghi IO_MUX_GPIO3_REG #ori a2, a2, 0x200 # Thiết lập bit IO_MUX_GPIO3_FUN_IE để cho phép nhận tín hiệu #sw a2, 0(a1) # Ghi lại giá trị mới vào IO_MUX_GPIO3_REG # Thiết lập GPIO4 là chân nhận tín hiệu (INPUT) #li a1, IO_MUX_GPIO4_REG # Nạp địa chỉ thanh ghi IO_MUX_GPIO4_REG vào a1 #lw a2, 0(a1) # Đọc giá trị hiện tại của thanh ghi IO_MUX_GPIO4_REG #ori a2, a2, 0x200 # Thiết lập bit IO_MUX_GPIO4_FUN_IE để cho phép nhận tín hiệu #sw a2, 0(a1) # Ghi lại giá trị mới vào IO_MUX_GPIO4_REG # Vòng lặp chính loop: li a1, GPIO_IN_REG # Nạp địa chỉ thanh ghi GPIO_IN_REG vào a1 lw a2, 0(a1) # Đọc giá trị tín hiệu từ GPIO_IN_REG # Kiểm tra GPIO0 andi a3, a2, 0x01 # Kiểm tra mức tín hiệu GPIO0 bne a3, zero, gpio0_set # Kiểm tra GPIO2 #andi a3, a2, 0x04 # Kiểm tra bit 2 (GPIO2) trong giá trị đọc được #bne a3, zero, gpio2_set # Nếu bit 2 = 1 (GPIO2 HIGH), nhảy tới gpio2_set # Kiểm tra GPIO3 #andi a3, a2, 0x08 # Kiểm tra bit 3 (GPIO3) trong giá trị đọc được #bne a3, zero, gpio3_set # Nếu bit 3 = 1 (GPIO3 HIGH), nhảy tới gpio3_set # Kiểm tra GPIO4 #andi a3, a2, 0x10 # Kiểm tra bit 4 (GPIO4) trong giá trị đọc được #bne a3, zero, gpio4_set # Nếu bit 4 = 1 (GPIO4 HIGH), nhảy tới gpio4_set clear: # Tắt LED (GPIO1 = 0) li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG # Nạp địa chỉ thanh ghi GPIO_OUT_W1TC_REG li a2, 0x02 # Giá trị 0x02 tương ứng với việc xóa GPIO1 sw a2, 0(a1) # Ghi giá trị vào thanh ghi để tắt LED j loop # Quay lại đầu vòng lặp gpio0_set: # Bật LED (GPIO1 = 1) nếu GPIO0 = HIGH li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG # Nạp địa chỉ thanh ghi GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x02 # Giá trị 0x02 tương ứng với việc thiết lập GPIO1 sw a2, 0(a1) # Ghi giá trị vào thanh ghi để bật LED j loop # Nhảy tới nhãn loop gpio2_set: # Bật LED (GPIO1 = 1) nếu GPIO2 = HIGH li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x02 sw a2, 0(a1) j loop gpio3_set: # Bật LED (GPIO1 = 1) nếu GPIO3 = HIGH li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x02 sw a2, 0(a1) j loop gpio4_set: # Bật LED (GPIO1 = 1) nếu GPIO4 = HIGH li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x02 sw a2, 0(a1) j loop

Output:

Assignment 5

Code:

.global init # GPIO Register Definitions .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # GPIO output enable register .eqv GPIO_OUT_REG, 0x60004004 # GPIO output register .eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60009014 # GPIO4 function configuration .eqv IO_MUX_GPIO5_REG, 0x60009018 # GPIO5 function configuration .eqv IO_MUX_GPIO6_REG, 0x6000901C # GPIO6 function configuration .eqv IO_MUX_GPIO7_REG, 0x60009020 # GPIO7 function configuration # 7-segment display patterns for digits 0-9 (Common Anode - active low) # Segment mapping: GPIO0-6 -> segments a-g .data digits: .word 0xC0 # 0: 1100 0000 - segments a,b,c,d,e,f on (0 = on) .word 0xF9 # 1: 1111 1001 - segments b,c on .word 0xA4 # 2: 1010 0100 - segments a,b,d,e,g on .word 0xB0 # 3: 1011 0000 - segments a,b,c,d,g on .word 0x99 # 4: 1001 1001 - segments b,c,f,g on .word 0x92 # 5: 1001 0010 - segments a,c,d,f,g on .word 0x82 # 6: 1000 0010 - segments a,c,d,e,f,g on .word 0xF8 # 7: 1111 1000 - segments a,b,c on .word 0x80 # 8: 1000 0000 - all segments on .word 0x90 # 9: 1001 0000 - segments a,b,c,f,g on .text init: # Configure GPIO0-7 as outputs li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0xFF # Enable GPIO0-7 as outputs sw a2, 0(a1) # Configure GPIO4-7 function as GPIO li a2, 0x1000 # Set GPIO function li a1, IO_MUX_GPIO4_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO5_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO6_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO7_REG sw a2, 0(a1) display_loop: la a3, digits # Load address of digit patterns li a4, 0 # Counter for digits 0-9 next_digit: # Load and display the current digit pattern lw a2, 0(a3) # Load pattern for current digit li a1, GPIO_OUT_REG sw a2, 0(a1) # Output pattern to GPIO # Delay call delay # Move to next digit addi a3, a3, 4 # Next pattern address addi a4, a4, 1 # Increment counter li t0, 10 blt a4, t0, next_digit # If counter < 10, continue j display_loop # Repeat from 0 # Delay subroutine delay: li t0, 0 # Counter li t1, 10000000 # Delay duration delay_loop: addi t0, t0, 1 blt t0, t1, delay_loop ret

Output:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

- Khởi tạo (init):

  - Cấu hình các chân GPIO0-7 làm đầu ra (output).

  - Cấu hình chức năng GPIO cho các chân GPIO4-7.

- Vòng lặp hiển thị (display_loop):

  - Tải các giá trị số từ bảng digits.

  - Lặp qua các giá trị số (0-9) và hiển thị lên các chân GPIO.

  - Sau mỗi lần hiển thị, gọi hàm delay để tạo độ trễ.

- Chuyển sang số tiếp theo (next_digit):

  - Cập nhật địa chỉ và chỉ số số tiếp theo.

  - Nếu đã hiển thị đủ 10 số (0-9), quay lại hiển thị từ số 0.

- Hàm delay (delay):

  - Tạo một độ trễ bằng cách sử dụng một vòng lặp không làm gì ngoài việc tăng biến đếm.